- 第十一届“电子创新大赛”

- 学生制作作品竞赛论文

项  目  编  号

院（系）名  称    电子信息工程学院

专  业  名  称    电子信息工程

作  者  姓  名    李媛媛

学          号    12021022

指  导  教  师

# 2014  年 12 月

# 基于ZigBee的农业大棚监控系统的

# 设计与实现

# 12021022李媛媛

12021210 王务仑

12021122 吴雨航

# 摘要

农业大棚一直以来都是重要的农业基础设施。提高对农业大棚的监控能力，长久以来，都是自动控制、通信、计算机等领域的重点研究方向。农业监控通过对需监控区域内的温度、湿度和二氧化碳浓度等生化参数进行监控，为农业精细化提供支撑，以达到提高生产效率、提升农产品品质以及降低生产成本的目的。传统的农业大棚监控，多采用有线监控系统，普遍存在施工难度大、维护不便等诸多问题。

ZigBee技术，是一种新兴的短距离、低复杂度、低速率、低功耗、低成本的无线网络技术，主要用于近距离无线通信。目前ZigBee技术主要应用于矿山安全、自动抄表等领域，应用于农业温室大棚场景当中较少。在此背景之下，本文设计了一套基于zigBee技术的农业温室大棚监控系统。

本文首先对于ZigBee技术进行了分析，而后，根据农业温室大棚监控系统的应用需求，给出了系统总体设计，并且按照设计需求，给出了基于CC2430芯片的ZigBee数据采集节点和ZigBee数据汇聚节点硬件示意图和电路图，给出了节点软件设计和实现，同时对ZigBee网络时间同步和节能机制进行了研究和改进。而后，给出了PC端监控软件设计功能，结构分层，以及实现。在本章的最后，还给出了web界面的功能定义和实现。

最后，本文还对已经完成的工作进行了总结，同时指明了远端传输芯片的升级、节能机制、数据整合、系统干扰研究将是下一阶段的工作方向。

关键词：ZigBee  CC2430  农业监控  协调器  星型网络

目录

一  绪论	1

1.1农业大棚环境监控系统发展现状	1

1.2研究的目的和意义	2

二 ZigBee技术介绍	2

2.1 zigBee技术简介	2

2.2 ZigBee协议栈结构和原理	4

2.2.1ZigBee协议栈简介	4

2.2.2 ZigBee物理层	5

2.2.3ZigBee介质接入控制层MAC	6

2.2.4ZigBee网络层	7

2.3 ZigBee组网	7

2.3.1 ZigBee节点分类	7

2.3.2 ZigBee网络分类	7

三 农业温室大棚环境监控系统总体设计	9

3.1总体设计要求	9

3.2系统总体结构	10

3.3各系统详解	12

3.3.1 数据采集子系统	12

3.3.2GPRS传输子系统	12

3.3.3 PC端监控软件	12

四 农业温室大棚环境监控系统硬件设计	13

4.1 ZigBee模块选型	13

4.2 ZigBee节点与外接部分硬件设计	14

4.2.1 zigBee节点硬件设计	14

4.2.2 ZigBee节点接口电路设计	15

4.3 ZigBee节点通信部分软件设计	15

4.3.1节点软件开发环境	15

4.3.2 ZigBee协议栈研究	15

4.4 ZigBee数据采集节点软件设计	16

4.4.1数据采集节点总体流程	16

4.4.2硬件初始化过程	16

4.4.3网络建立过程	17

4.4.4接收指令	19

4.5 ZigBee数据汇聚节点软件设计以及关键技术研究	20

4.5.1 ZigBee汇聚节点软件设计	20

4.5.2节能机制研究	21

4.6本章小结	22

六 总结和展望	22

6.1总结	22

6.2展望	23

6.2.1远端传输芯片的升级	23

6.2.2能量问题的研究	23

参考文献	25

# 一  绪论

农业大棚监控是近年来的热点研究领域。本文以农业大棚无线型监控系统为研究对象，给出了基于zigBee网络的农业温室大棚监控系统的设计和实现。本章首先对农业大棚环境监测系统发展现状进行了阐述，而后，给出了本文研究的目的和意义。

## 1.1农业大棚环境监控系统发展现状

农业大棚作为重要的农业基础设施，提高对农业大棚的监控能力，一直以来，都是自动控制、通信、计算机等领域重点研究的方向。随着科技的不断进步，实时监控在农业现代化监控领域越来越被人们重视。农业监控通过对需监控区域内的温度、湿度和二氧化碳浓度等生化参数进行监控，为农业精细化提供支撑，以达到提高生产效率、提升农产品品质以及降低生产成本的目的。

传统的农业温室大棚监控系统，多采用有线型布线方式，这类布线方式，不但安装困难，而且存在后期升级难度大，重复利用度低等多种问题。随着以太网通讯技术、无线传感器网络技术以及嵌入式技术的发展，越来越多的新技术被应用到农业自动化领域，被应用到农业监控领域当中，并且很多新技术显示出了良好的适应性和发展前景。

随着无线通信、传感器和微机电技术正在逐步的由理论模型向实用型产品进行转化，使得低成本、低功耗、多功能的微型无线传感器的量产成为可能，这些传感器在具有无线通信功能的基础上，兼具低功耗、自组织、协同工作等功能，而无线传感器网络便是由许多兼具上述功能的传感器节点协同组织起来进行通信和传输数据。通过无线传感器网络，在提高生产效率的基础上，还可以降低劳动者劳动强度，提升管理效率。

目前无线传感器网络技术当中，ZigBee技术的低复杂度、低功耗、适宜的数据传输速率以及双向通信等特点，让ZigBee技术很适宜在农业大棚监测领域进行使用。目前，ZigBee技术已经广泛的在工业控制、汽车电子和监控领域开展应用。ZigBee无线传感器节点配合专用传感器，可以收集多种生化参数，如湿度、氮浓度、PH值、温度、气压等多种信息，而后通过ZigBee传感器网络的汇聚节点，将已采集数据进行汇总和发送。

## 1.2研究的目的和意义

本文所研究和设计的目的是，利用ZigBee技术，配合GPRS传输技术，以图形化显示界面为数据显示方式，为农业大棚提供一套完整的环境监测系统，解决目前农业大棚监控领域因使用有线监控系统而带来的诸如布线困难、升级难度大等问题。

目前在农业大棚监控领域，使用较多的依旧为传统有线监测型监控系统，这些系统普遍存在安装难度大，布线难度大，需要单独供电和覆盖范围较小等问题。而本套设计的系统，便是对上述问题进行了解决，系统特点如下：

1、安装难度小。在农业大棚中，对于器件体积要求较高，希望器件能够尽量小型化。而本套系统使用的模块体积较小，可满足器件小型化的需求，可直接在大棚当中进行悬挂和固定，安装难度小。

2、.无布线困难。由于系统是基于ZigBee网络和GPRS网络，无需对模块进行布线。

3、低功耗"zigBee技术的一大特点就是低功耗，而成品模块使用2节5号电池一般需要6到12个月进行一次电池更换，可以满足低功耗的设计需求。

4、覆盖范围大。ZigBce节点的最大传输距离可以达到60米到75米，同时zigBee网络作为自组织网络，最多可以有65000个节点，完全可以满足大中小各型的农业大棚。

# 二 ZigBee技术介绍

ZigBee网络是构成整套系统的关键部分，主要功能是传输传感器节点采集的环境参数。本章首先对ZigBee技术的背景以及发展历程进行了介绍，而后对ZigBee协议和ZigBee组网方式进行介绍。同时，本章还对ZigBee节点类型进行了介绍。

## 2.1 zigBee技术简介

“ZigBee”一词，源于蜜蜂在发现花粉位置时，通过ZigZag形舞蹈来告知同伴，传递所发现的新食物的位置、距离和方位等信息。可以说，是一种便捷的实现无线沟通的方式。人们也借此称呼一种专注于低功耗、低成本、低复杂度、低速率的近距离无线通信技术为ZigBee。在早期，“ZigBee”也被成为“HomeRFLite”、“RF一EasyLink”、或“FireFly”。ZigBee可以应用于低速率低功耗要求的无线通信场景中，如：智能家庭、测控遥感、办公自动化、环境监测、无线医疗护理、无线抄表等多种场景。

ZigBee联盟成立于2001年8月。2002年下半年，英国Invensys公司、日本三菱电气公司、美国Motorola公司以及荷兰的PhiliPs半导体(现NXP)四大巨头共同宣布，它们将加盟“ZigBee联盟”，共同研发名为ZigBee的下一代无线通信标准。该事件成为ZigBee技术发展过程的里程碑。

ZigBee的基础为IEEE802.15.4。这是IEEE无线个人局域网(personalAieaNetwork，RAN)工作组的一项标准，被称为IEEE802.15.4(ZigBee)技术标准。ZigBee不仅只是802.15.4的名字。IEEE只处理MAC层和物理层协议，ZigBee联盟对其网络层协议和API进行了标准化。ZigBee的协议分为两种，基本节点型协议大小为4KB，用于Hub或者路由器的协调器协议大小为32KB。每个协调器可以连接最多255个节点，而几个协调器就可以形成一个网络，对于传输的数目没有限制。ZigBee联盟还开发了安全层，以保证这种便携设备不会意外泄露其标示，而且这种利用网络的远距离传输不会被其它节点获得。

ZigBee技术的特点主要包括以下几个方面：

- （1）低功耗

- 在工作模式中，由于ZigBee技术只传输少量数据，工作时间很短，因此信号的收发时间比较短；而在非工作模式下，zigBee的协议栈中规定了休眠机制。同时，ZigBee设备的搜索、休眠激活以及信道接入时间都比较短。综合上述，zigBee设备(不包括外围设备)使用2节五号电池便可实现6个月到2年的使用时间。

- （2）可靠性高

- ZigBee的MAC层采用了CSMA/CA机制，同时对需要固定带宽满足业务需求的通信业务预留了专用时隙，避免了在发送数据过程中可能存在的竞争和冲突。节点模块之间具有自动动态组网的功能，信息在整个zigBee网络中通过自动路由的方式进行传输，从而保证信息传输的可靠性。

- （3)低成本

- 由于zigBee协议简单，降低了生产相应通信控制器的难度，而且协议大小一般为4KB或是32KB，只需要8位单片机和极小的存储器便可实现。zigBee联盟免费向公众开放zigBee协议栈，因此可以进一步降低软件的应用费用。

- (4 ) 时延短

- ZigBee的通信时延以及从休眠状态到活跃状态的激活时延都非常短。典型的搜索设备时延为30ms，休眠激活的时延为15ms。

- 网络容量大

- ZigBee设备可以按照以下三种方式进行工作，分别是网络协调器、路由器和终端设备。一个ZigBee网络最多可以包括255个网络节点，其中一个为主控设备，其它的为从属设备。如果是通过网络协调器，整个网络最多可以支持65000个zigBee网络节点。

- （6）安全性高

- ZigBee提供了基于循环冗余校验(CRC)的数据包完整性校验，支持鉴权和认证，并在数据传输中提供三级安全处理。第一级是无安全方式，即对于某种应用，如果安全模式并不重要或是上层已经提供了足够的安全保护，设备就可以选择这种方式来传输数据。第二级是安全处理，即设备可以使用接入控制列表(ACL)来防止非法设备获取数据，在这一级不采取加密措施。第三级安全处理，在数据传输中采用(AES一128)的对称密码。

## 2.2 ZigBee协议栈结构和原理

### 2.2.1ZigBee协议栈简介

ZigBee协议栈由一组子层构成，其体系结构如下图所示，它虽然是基于051的7层模型，但是仅对那些涉及ZigBee的层予以定义。IEEE802.15.4一2003标准定义了最下面的两层：物理层(PHY)和介质接入控制层(MAC)。ZigBee联盟提供了网络层和应用层框架的设计。其中应用层的框架包括了应用支持子层(APS)、ZigBee设备对象(ZDO)以及由制造商定义的应用对象。

图1 Zigbee协议栈结构

### 2.2.2 ZigBee物理层

ZigBee物理层是由IEEE802.15.4标准进行定义的。ZigBee的通信频率是由物理

层来规范。ZigBee目前定义了两个物理层标准，分别是2.4GHz物理层和868MHz/915MHz物理层。两个物理层都是基于DSSS技术，使用相同的物理层数据包格式，其区别在于工作频率、调制技术、扩频码长度和传输速率不同。

同时ZigBee还对调制方式、接收信号中心频率误差最大值、发射机最小功率、接收机最大输入电平等进行了定义。

ZigBee的物理层结构模型如下图所示：

图2  ZigBee物理层结构模型

物理层通过射频固件和射频硬件提供了一个从MAC层到物理层无线信道的接口。在物理层中存在有数据服务接入点好的物理层管理实体服务的接入点，这两个服务接入点可以提供如下服务：通过物理层数据服务接入点(PD一SAP)为物理层数据提供服务；通过物理层管理实体(PLME)服务的接入点(PLME一SAP)为物理层管理提供服务。

### 2.2.3ZigBee介质接入控制层MAC

IEEE802.巧.4MAC子层实现了如下功能：

1、网络协调器产生网络信标

2、与信标同步

3、支持PAN链路的建立和断开

4、为设备的安全提供支持

5、信道接入方式采取避免冲突载波检测多址接入(CSMA一CA)机制

6、处理和维护保护时隙(CTS)机制

7、在两个对等MAC实体之间提供一个可靠的通信链路

MAC子层与LLC子层的用户管理的原语仅有26条。相对于蓝牙技术的131条原语和32个事件而言，IEE802.15.4MAC子层的复杂度很低，不需要高速的处理器，因此降低了使用功耗和制造成本。

### 2.2.4ZigBee网络层

ZigBee网络层(NetworkSpeeifieation)的主要功能就是提供一些必要的函数，确保ZigBee的MAC层正常工作，并为应用层提供合适的服务接口。网络层数据实体通过网络层数据实体服务接入点(NLDE一SAP)提供数据传输服务；网络管理层实体通过网络层管理实体服务接入点(NLME一SAP)提供网络管理服务，网络层管理实体利用网络数据实体完成一些网络的管理工作，并且完成对网络信息库(NIB)的维护和管理。

## 2.3 ZigBee组网

### 2.3.1 ZigBee节点分类

IEEE802.15.4定义了两种不同的设备：全功能设备(FFD)和简化功能设备(RFD)。FFD设备之间、FFD设备与RFD设备之间可以进行通信，RFD设备之间无法进行通信。而ZigBee标准规定了在一个单一的网络中，最多容纳三类的节点：ZigBee汇聚节点，ZigBee路由节点和ZigBee终端节点，这些节点相互通信，可以组成不同的网络拓扑结构。

通常在一个zigBee网络中，需要有一个并且只能有一个网络协调器，即ZigBee汇聚点，ZigBee汇聚节点需要提供路由信息、安全管理和其它服务等。ZigBee汇聚节点可以由FFD设备进行实现。在Mesh网络中，FFD需作为中继节点，提供数据传输服务。ZigBee路由节点主要的功能就是在节点之间转发信息，允许子节点通过自身加入网络。而终端节点通常用RFD设备实现，其主要作用就是发送和接收数据。

### 2.3.2 ZigBee网络分类

从网络拓扑上来对ZigBee网络结构进行分类，可以分为三种类型：星形拓扑网络、树簇拓扑网络和Mesh拓扑网络。

(1)星形拓扑网络

星形网络，是以ZigBee网络协调器为中心，所有设备只能与网络协调器进行通信。星形网络中的任意两个节点想要进行数据通信，都需要由协调器进行数据转发。在星形结构中，任意一个全功能设备都可以成为网络协调器。星形网络构建的第一步就是一个FFD设备被激活后，把自身设置为网络中的协调器，并开始构建网络。一点网络构建完毕，FFD和RFD设备便都可以加入到zigBee网络当中了。

图3 Zigbee 星型网络示意图

(2)树簇拓扑网络

树簇拓扑网络是一种典型的对等网络拓扑结构，在这种结构中，簇头式分布处理中心，每个簇成员均把数据传给簇头，在簇头里完成数据处理和融合，然后由其它簇头多跳转发或直接传给协调器节点。这类网络的组建过程，同样是由一个FFD设备开始，作为协调器，构建一个ZigBee网络。如果一个新加入到ZigBee网络的设备是FFD，它可以作为路由节点，允许其它的子设备，如FFD和RFD设备加入到ZigBee网络中；如果加入的设备是RFD设备，则作为终端节点加入到网络当中。

图4 Zigbee树簇网络结构示意图

(3)Mesh拓扑网络

网状拓扑(Mesh)可以看成是树簇网络一种改进型的对等网络，网状拓扑允许网络中所有具有路由功能的节点直接互连，从而实现消息的网状路由。在Mesh网络中，只要彼此都在对方的覆盖范围之内，任何两个设备都可以直接通信。在这种网络结构当中，同样也存在一个ZigBee网络协调器，这个协调器的主要用途是负责实现管理链路状态信息、认证设备身份等功能。在这种结构中，ZigBee网络连成一张网，网络非常健壮且伸缩性好。在个别链路或节点失效时，不会引起网络的分离，且可以同时通过多条信源信宿路由传输数据，传输可靠性高。

图5 Zigbee Mesh网络结构示意图

# 三 农业温室大棚环境监控系统总体设计

在对ZigBee技术研究以及对农业温室大棚监控系统进行需求分析的基础上，本章给出了农业温室大棚环境监控系统的总体设计方案。本章重点介绍了系统的设计需求，以及系统结构模型。同时，本章还详细介绍了系统各个部分的功能以及基本实现方案。

## 3.1总体设计要求

农业领域因其特殊要求，在一般场景下，需要对如下数值进行测量：环境温度、环境湿度、二氧化碳浓度、土壤湿度、土壤成分等等。通过测试这些数值，可为农业精准调控提供重要的科学分析依据，达到增加作物产量、改善品质、提高经济效益的目的。本套系统主要在农业大棚环境当中使用，通过监控大棚环境当中的温度、湿度、二氧化碳浓度等数值，为下一步的个性化管理农业大棚提供理论依据。

通过前面对于ZigBee技术的介绍可知，ZigBee的低成本、自组织、低功耗、可支持最大网络节点多，让ZigBee技术可以充分的在大面积型农业监控系统当中应用。由于ZigBee整个网络最多可以支持65000个ZigBee节点，且各个节点之间一般通信距离可以达到50m到65m(视不同环境而定)，使得整套农业监控系统可以在理论上覆盖所有类型的农业大棚。同时，ZigBee250KbPs的传输速率，完全可以满足数据传输的需要。

由于ZigBee的传输范围有限，而有时候农业大棚和大棚监管系统之间可能距离较远，会超出ZigBee的有效通信距离。为了解决这一问题，将引入GPRs网络，zigBee网络监测到的数据通过GPRS网络发送到远端服务器上。GPRS覆盖范围广，可将监测网络和监控PC彻底分离。

本套系统，就是结合GPRS网络和ZigBee网络的特点，研发出一套符合农业大棚环境的无线温度湿度监控系统。该系统设计的总体要求如下：

1、系统需要能够探测农业温室大棚中的温度、湿度等生化参数。通过专项传感器，如空气温度传感器、二氧化碳传感器等，测试环境中的相应参数；

2、系统中的PC端监测软件，能够接收从zigBee数据采集子网络采集得到的数据，对于数据进行图形化曲线描述，同时能够存储各个传感器采集到的历史数据；

3、系统监测和传输节点需要体积小，便于安装，能够以最快速度布放在不同的大棚环境下，并且具有良好的防水性、防尘性，以及一定的防震性，保证能够在温室大棚环境下长时间稳定工作；

4、系统需要能够长时间稳定的进行数据传输；

5、系统监测和传输节点需要能够通过自带电池稳定连续工作三个月以上；

6、低成本；

## 3.2系统总体结构

在整套系统中，温度传感器、湿度传感器和二氧化碳传感器负责采集数据，数据采集后，经过格式转换由ZigBee终端节点经由ZigBee网络发送到ZigBee协调器上，ZigBee协调器通过和其相连接GPRS模块，将打包后的数据发送到监控PC相连的GPRS接收模块上，进而由PC端上的监控软件对数据进行分析和绘制。

除此之外，为了方便用户在其它电脑上对于监测侧的系统进行查询，在监控PC上还安装了web服务器，用户可以通过浏览器向数据服务器提出查询请求，如当前的温度等基本参数，但是出于安全的角度考虑，用户以B/S方式接入到监控软件中时，不能够对参数进行更改。

通过B/S形式的扩展，大大的扩展了监控范围，可以让用户无法使用到安装了PC端软件的PC时，同样可以监控到实时参数，而且，此页面还可以被智能手机等移动终端通过终端自带的浏览器进行页面浏览和操作。

下图为系统总体结构示意图：

图6 网路总体结构模型示意图

## 3.3各系统详解

### 3.3.1 数据采集子系统

数据采集子系统包含以下模块：传感器模块、ZigBee传输节点和ZigBee协调器。数据采集子系统担负着如下的工作任务：

1、通过传感器模块采集环境内的温度、湿度和二氧化碳等参数。传感器模块可以将收集到数据转换成ZigBee传输节点可以接受的数据格式。

2、ZigBee传输节点将从传感器模块接收到的数据向ZigBee协调器进行传输。

从总体上说，数据采集子系统的主要任务是将环境范围内所需要进行采集的数据进行采集，并将数据发往GPRS网络。

### 3.3.2GPRS传输子系统

GPRS传输子系统，主要是通过在ZigBee协调器处增加GPRS传输模块，在监控PC同样安置GPRS模块，利用移动运营商的GPRS移动网络，实现将监控系统和数据采集子系统的空间分离。

在GPRS组网过程中，会遇到动态IP地址的问题。如果GPRS模块之间的lP地址都是动态的，则监控端和数据采集端将无法建立GPRS连接。这是因为，监控端和数据采集端必须至少有一方能够事先确定另一端的lP地址。目前，解决这个问题的方法有如下几种：公网静态IP、动态域名解析、SMS通讯、APN专线接入等。

由于固定IP地址需要向固定网络运营商交纳较多的月租费用，应用角度考虑，不可取。因此，采取ADSL拨号，短消息通知IP的方式来解决这一问题。系统采用ADSL拨号连接到Intemet，这样每次拨号连接所获得的IP地址都是动态的，这个IP地址以短消息的方式通知到处于数据采集网络侧的GPRS模块，模块接收到IP地址短信后，就以此IP地址进行连接。

采用这种方式不需要向电信运营商交纳任何费用，缺点是每次ADSL拨号以后，如果要进行数据传输，都需要以短消息的形式，将IP地址进行发送，而短消息的发送和接收容易受到干扰，造成收发失败或者是延时等问题。除此之外,还需要在PC端的软件部分增加短消息发送模块。

### 3.3.3 PC端监控软件

PC端监控软件，采用“Java+MySQL”进行编写，以“jsp+Tomcat”进行扩展，具有如下功能：

1、数据实时显示。PC端的监控软件，具有图形化的现实界面，可以将从数据采集子系统采集到的数据实时的现实到PC端的监控界面上，让用户直观的看到目前的环境参数。

2、参数调节。PC端的监控软件，在显示的同时，同时可以对于采集系统进行参数调节，如改变报警阀值，如对采集频率进行更改等等，可以对整个系统进行参数调节。

3、历史数据查询。PC端软件可以将数据写入到数据库当中，当操作人员想要查询一段时间内的历史数据的时候，可以通过监控软件将数据读出，以图形化形式将数据显示出来。

# 四 农业温室大棚环境监控系统硬件设计

ZigBee网络由ZigBee汇聚节点和ZigBee采集节点组成。ZigBee汇聚节点起着ZigBee网络协调器的功能，同时与GPRS芯片相连。ZigBee数据采集节点则与传感器模块相连，负责将传感器模块采集到的数据经过ZigBee网络向ZigBee汇聚节点发送。ZigBee协议栈为用户提供了应用层，可以根据节点功能进行应用层开发。本章进行了ZigBee模块的选型，确定CC2430为系统采用的ZigBee芯片。在确定所用芯片的基础上，本章给出了两类节点的硬件设计，以及其应用功能的软件流程图。在本章的最后，还对系统的节能机制和网络时间同步等问题进行了初步的研究。

## 4.1 ZigBee模块选型

在总体设计时，把ZigBee节点按照其功能分成了两种：汇聚节点和采集节点。这两类节点在硬件结构上完全相同，两类节点的区别主要在于ZigBee协议栈中的网络层的区别，以及外围连接设备的区别。在本套系统中，ZigBee汇聚节点是通过串口与GPRS发射模块相连接，ZigBee采集节点通过外围电路与环境参数探测传感器相连接。

在开发系统过程中，ZigBee芯片选择SOC类型的ZigBee芯片。目前ZigBee模块开发生产厂商较多，目前市场使用较多的SocZigBee芯片为TI的cc2430/2431、飞思卡尔的EM25O等。由于TI的CC2430采用的为8051微内核，目前开发环境已经较为普及，开发难度较小，综合多种因素，ZigBee芯片定型为TI的CC2430芯片。

CC2430芯片的主要特点如下:

- 高性能、低功耗的8051微控制器内核；

- 2、适应2.4GHzIEEE802.15.4的RF收发器；

3、32/64/128KB闪存；

4、只需一个晶体，即可满足组网需要；电流消耗小(当微控制器内核运行在32MHz时，Rx为27mA，T.x为25mA)；

5、硬件支持避免冲突的载波侦听多路存取(CSMA一CA)；

6、电源电压范围宽(2.0一3.6V)；

7、高级加密标准(AES)协处理器；

8、1个IEEE802.5.4媒体存取控制(MAC)定时器；

9、21个通用1/0引脚，其中2个具有20mA的电流吸收或电流供给能力。

## 4.2 ZigBee节点与外接部分硬件设计

### 4.2.1 zigBee节点硬件设计

ZigBee模块的设计主要是基于CC2430芯片手册而进行设计的。在ZigBee节点设计过程中，以CC2430芯片为核心部分，配合外围电路。由于CC2430己经集成了较多功能，因此只需要少量外围电路便可让芯片正常运转。目前，需要增加的外围电路为晶振电路，天线电路，电源相关电路。CC2430节点硬件设计示意图如下图所示：

图7 CC2430节点硬件设计

### 4.2.2 ZigBee节点接口电路设计

为了实现GPRS模块和ZigBee协调器节点间的通信，使经过ZigBee采集节点采集到的实时数据能够经GPRS芯片发出，因此在ZigBee汇聚节点模块上增加Rs232接口电路。RS一232是美国电子工业协会EIA(EleetronicIndustryAssoeiation)制定的一种串行物理接口标准。RS是英“推荐标准”的缩写，232为标识号。RS一232一C总线标准设有25条信号线，包括一个主通道和一个辅助通道。

## 4.3 ZigBee节点通信部分软件设计

### 4.3.1节点软件开发环境

由于CC243O芯片使用的为8051微处理器，因此可以使用IAR开发环境进行开发，本系统开发使用的IAR版本为7.2OH。IAREmbeddedworkbeneh软件是一个用于编译和调试嵌入式应用程序的集成开发环境，可支持种类众多的8051芯片。IAR EmbeddedWOrkbench是按项目进行管理的，它提供了应用程序和库程序的项目模板。项目下面可以分级或分类管理源文件。允许为每个项目定义一个或多个编译连接配置。在生成新项目之前,需要建立一个新的工作区，一个工作区中允许存放一个或多个不同的项目。系统使用的ZigBee协议栈为TI的几Stack一1.4.2。ZigBee协议栈所需的程序文件中大部分在协议栈完整安装后即存在。

由于TI的几Stack已经把ZigBee协议栈进行了实现，,ZigBee网络部分的主要软件实现就是进行应用层的设计。由于无线传感器网络环境监测系统的硬件由数据采集节点和数据汇聚节点组成，所以其ZigBec协议栈应用层设计被分为2部分：数据采集节点的应用层设计和数据汇聚节点的应用层设计。这2种节点虽然完成的功能各不相同，但可通过条件编译，使它们使用共同的ZigBee协议栈应用层。

### 4.3.2 ZigBee协议栈研究

根据ZigBee20o6标准的规范，乏staek一x.4.2协议栈文件结构如下：

• App：应用层，包含有具体应用需要的功能函数，可供用户自行修改设计；

• HAL：硬件抽象层，包含具体芯片的功能函数以及硬件构架的接口参数；

• MAC：硬件物理层，包含针对具体芯片的物理层封装(主要为TIMAC一CC243o.lib中的头文件)，ZMae为在其上的ZigBee的MAe层封装；

• MT：调试跟踪与监控测试，通过定义MTI.ASK使能该功能，使设备能与PC端的Z一TooL应用程序通信；

• NWK：网络层，包含有网络层函数封装(主要为协调器与路由器需要的库函数Router.lib的头文件，或者终端设备所需库文件EndDevice.lib中的头文件)；

• OSAL：操作系统抽象层，嵌入简易操作系统的函数封装，每个应用都以操作系统的一个任务形式执行；

• Profile：通用操作框架，包含有设备描述帮助函数，主要对相关设备的通用功能进行封装；

• security：安全层，包含Security.lib库函数的头文件；

•ToolS：包含应用的配置文件；

•zDO：ZigBee设备对象的相关操作封装；

•zMae：ZigBeeMAC层的封装；

•ZMain：包含main函数定义!起始代码以及硬件功能配置函数onBoard.h等；

整个协议栈采用中断事件调用机制，任务添加函数osalTaskAdd。将各层初始化函数指针、各层事件处理函数指针以及各层任务优先级添加到任务表，然后通过中断添加响应事件(events)。整个函数构成消息处理机制，每个层次互不干扰互不影响。ZigBee协议栈在启动时，首先要进行供电电压、内存堆栈、目标板I/O和操作系统等多项初始化。

## 4.4 ZigBee数据采集节点软件设计

### 4.4.1数据采集节点总体流程

根据系统总体要求，数据采集节点，主要是负责与温度传感器等多个传感器协同工作，将经由传感器采集到的数据发送到数据汇聚节点，再由ZigBee数据汇聚节点发送到GPRS芯片当中，由GPRS芯片发出。

### 4.4.2硬件初始化过程

当节点上电后，第一步要进行的工作就是硬件初始化。硬件初始化流程图如下图所示：

图8 系统初始化流程图

硬件初始化过程当中的系统初始化，是指己经烧入到ZigBeeRoM当中的ZigBee协议栈的初始化过程。ZigBee协议栈在初始化过程中，会进行如下函数的初始化：

Zmainvddeheek：判断供电电压是否正常;

•Zmainraminit：初始化内存堆栈；

•InitBoard(OB_COLD)：初始化目标板I/O口；

•HalDriverlnit：初始化HAL设备(包括串口、I/O和ADC等)；

•osal一init一system：初始化操作系统

ZigBee协议栈是通过消息机制来实现任务处理的。在协议栈初始化完毕后，为了节约电能资源，是处于休眠模式的，当有消息传来时，便对消息进行确认和处理。

### 4.4.3网络建立过程

IEEE802.15.4定义了两种具备不同功能的ZigBee节点：全功能设备(fullfunctinndevie，FFD)和精简功能设备(educedfunetiondeviee,RFD)。FFD设备之间可以直接通信，FFD和RFD之间也可以进行通信，而RFD和RFD之间则不能进行通信。

ZigBee协议规定了三种类型的节点：ZigBee汇聚节点、ZigBee路由节点和ZigBee终端节点。在本套系统中，由于面向的应用场景为中小型农业大棚，这类大棚普遍为面积较小，因此只使用了两类节点：ZigBee汇聚节点和ZigBee终端节点。其中ZigBee终端节点即为前文所说的ZigBee采集节点。系统ZigBee网络结构采取星形结构。

ZigBee协议栈中网络的实现是通过判断一种变量的形式体现在协议栈中，网络形式的选择在nwk--globals.e和nwk--globals.h中。通过设置STACK--PRoFILEweln变量来确定网络结构。变量的参数来实现网状网络的设置，该变量的参数可以有三种量，分别表示星型网络(GENERIC--sTAR)、网状网络(HOM-CONTROLS)和特殊网(NETWORK--SPECIFIC)。在这里面，选择星形网络标识。而后需要设置网络最大设备容量(NwK--MAXesDEVICE--uST.)参数，这个参数位于nwk-lobals.h文件中，这个参数主要是对目前网络中的最大设备容量进行设定的，因为系统中的网络时采用星形网络，网络当中只设定了一个Zigbee数据汇聚节点和12个ZigBee数据采集节点，因此还需要在wk:inbals.c文件当中对终端节点数量进行设定。

采用星形结构，从目前看来，可以满足系统需求，且所有设备都有唯一的64位的长地址码(类似于MAC地址)，唯一的64位的长地址码可以在ZigBee汇聚节点中用于直接通信。当设备之间已经存在连接时，可以将其转变成16位的短地址码分配给ZigBee汇聚节点设备(类似于IP地址)。因此，在设备发起连接时，应采用64位长地址码，才采用16位的短地址码进行连接。子设备通过NLMEGctExtAdd；函数获得其64位地址，然后通过NLMEesjoinRequest函数发出请求加入网路的信息，其父设备通过NLME--PermininingEvent函数允许其加入网络，并给其分配16位短地址，子设备通过NLMEGetshortAddr函数获得其短地址，并与其父设备建立绑定关系。

在整套系统中，ZigBee数据汇聚节点首先要进行网络建设，而后ZigBee数据采集节点才能够加入到ZigBee网络中，整个建立和加入过程如下图所示：

图9 网络建立过程流程图

### 4.4.4接收指令

在系统当中，由于ZigBee数据采集节点是直接负责同传感器进行交互，进行数据采集的实体，因此也是接收系统指令的实体。ZigBee数据采集节点接收到的指令均为指示性指令，主要为指示节点下一步如何进行操作的指令，节点根据得到的指令进行下一步的行为。目前，为ZigBee数据采集节点设计的可执行指令有三条：数据采集指令、节点健康检测指令、节点电量指令。

（1）节点健康指令

节点健康指令，主要是为进行系统检测时进行使用。因为在PC端的监控软件设置了系统自检功能。系统自检功能，主要是为查看整个系统所有功能模块功能是否正常而设定。节点健康指令，通过ZigBee协调器向ZjgBee数据采集节点发送帧。ZigBee数据采集节点接收到ZigBee发出的帧后，若能够向ZigBee协调器发送出回应帧，证明此节点目前工作正常，健康度良好。

（2）数据采集指令

出于降低使用成本的考虑，因为在系统当中会使用GPRS网络将数据传输到监控PC上，而GPRS网络的使用需要对GPRS网络运营商进行付费。为了降低系统成本，减少系统电能损耗，综合上述，为ZigBee数据传输节点设定一个合适的传输频率，对于整个系统都有较为重要的意义。

在设计过程当中，经过多次试验，决定以“定时加定次”的方式。定时，是指设定每5分钟进行一次数据采集。定次，是指每次数据采集为采集10次，每次间隔3s，10次数据采集完毕后，在由ZigBee数据采集节点发送到ZigBee数据汇聚节点。通过这种采集方式，一方面，将数据采集次数进行了适当的控制，降低了系统的运营成本，同时，当ZigBee节点采集完数据后，ZigBee数据采集模块会进入到低功耗模式当中，以达到减少电能消耗量的目的。

## 4.5 ZigBee数据汇聚节点软件设计以及关键技术研究

### 4.5.1 ZigBee汇聚节点软件设计

ZigBee汇聚节点的主要功能是建立ZigBee网络，解析经过串口发送到ZigBee数据汇聚节点的数据，而后进行转发，同时，对于ZigBee汇聚节点发送来的数据进行整合，同时发送出去。

ZigBee数据汇聚节点软件流程图如下图所示：

图10 数据汇聚节点软件流程图

### 4.5.2节能机制研究

对于整套系统来说，节能机制的引入具有较大意义。因为当ZigBee数据采集节点安装到农业温室大棚当中后，是采用电池进行供电，如果ZigBee数据采集节点节能机制较差，可能需要较为频繁的更换电池，这对于一个以低功耗、安装维护系统方便为初衷的农业大棚温室环境监测系统来说，已经和设计初衷存在了背离。

为了对ZigBee数据采集节点进行节能改进，系统进行了如下的对ZigBee节能机制的改进：

(1)分时数据传输

ZigBee芯片在开启收发功能的时候，势必要消耗更多的电能，因此，通过分时数据传输,通过PC端监控软件预先设置好采集时间点，ZigBee数据采集芯片在采集时间点30s从睡眠状态被晶振终端唤醒，准备接受数据采集指令，其余时间，均设定为休眠状态。

(2)精简ZigBee协议栈

系统使用的ZigBee协议栈为ZStack，这个协议栈完全实现了ZigBee协议的全部功能，而对于这套农业温室大棚监控系统来说，部分功能较为多余，因此，对于协议栈进行一定的精简，可以让8051内核消耗更少的电量，从而达到了节能的目的。

(3)精简外围电路

CC243O芯片的外围电路越多，则其消耗的电量就越大。为了降低ZigBee数据采集节点功耗，在进行ZigBee数据采集节点电路设计时，就本着精简原则，在保证电路正常的稳定的工作的前提下，尽量不多使用电子元器件。

## 4.6本章小结

本章介绍了系统中ZigBee数据采集节点和数据汇聚节点的硬件设计思路，给出了设计模块图，同时，还根据系统设计要求，给出了两类节点的开发环境，以及硬件节点软件流程图和实现方法。在前面工作的基础上，本章还给出了系统网络时间同步锁采取的方案，以及系统中可行的节能机制。

# 六 总结和展望

## 6.1总结

本作品从ZigBee应用出发，通过结合农业温室大棚这个实际应用场景，给出一套完整的农业温室大棚温度湿度监控系统，配合以PC端的图形化显示界面，辅之以web客户端，为用户提供了一套完整的、低成本的农业温室大棚监控系统。本文主要工作成果如下：

(1)介绍了ZigBee网络，对于ZigBee协议栈和ZigBee组网方面的知识进行了介绍；

(2)对农业温室大棚环境监测系统提出了设计需求和设计原则，进而给出了一套完整的农业温室大棚环境监测系统的设计方案，并将整个系统划分为较为清晰的三个子系统，并对每个子系统进行了说明；

(3)对ZigBee模块进行了对比选型，对ZigBee数据汇聚节点和数据采集节点进行硬件设计，并对ZigBee接口电路进行设计。

(4)对ZigBee数据采集节点和数据汇聚节点进行了应用层软件设计，给出了软件流程图，并对ZigBee的网络时间同步和节能机制进行研究和部分改进。

## 6.2展望

### 6.2.1远端传输芯片的升级

ZigBee芯片作为一种近距离的无线传输技术，本身传输距离较近，无形中限制了PC端的监控软件必须和ZigBee网络相距较近，对于系统的远端扩展存在一定的限制，因此，系统引入了GPRS传输芯片，作为远端传输芯片。从一定程度上说，GPRS芯片的传输速率较低，将其进入到系统当中后，一定程度上成为系统传输数据的速率瓶颈，导致诸如视频监控、门禁监控等具有价值的监控模块难以引入到系统当中。综上所述，对于远端传输芯片的升级，使用更高速率的传输芯片，可以缓解数据瓶颈，为未来系统功能多样化奠定良好的基础。

随着3G技术的成熟，中国移动、中国联通和中国电信的3G网络已经覆盖中国主要城市，目前正在往三线和四线城市覆盖，相信不久的未来，3G网络将覆盖全国。同时，意法半导体、高通、联发科、展讯、威睿电通、华为海思等一大批的IC厂商和解决方案厂商，已经可以提供完善的3G芯片解决方案。3G网络可以为用户提供更好的数据传输速率，将远端传输芯片由GPRS芯片升级为3G芯片，可以让系统增加更多的实时型应用，如实时声音采集、实时视频监控以及实时指纹识别等多种丰富的应用，满足多种不同环境的需求。

### 6.2.2能量问题的研究

对于农业监控系统来说，节能问题是一个需要重视的问题。在系统当中，ZigBee数据采集节点和数据汇聚节点都采用电池供电。如果模块需要频繁的更换电池，会给用户带来较多的不便。由于本套系统采用的是星形网络，一旦中心节点无法正常工作了，则会导致整套系统的瘫痪，因此，对于系统的节能和新能源的引入，将会是下一步的工作方向之一。

对于节能，可以考虑对ZigBee的MAC中的休眠机制进行研究和改进，同时对于工作状态切换进行一定的研究，设计出一套适合农业温室大棚环境监测系统的节能机制，进一步的提升电池使用时间，在节能的基础上，还考虑为系统引入可再生能源，如为系统引入太阳能电池板，可以为系统提供长时间的持续电能。

# 参考文献

[1]潘大宇，zigBee技术在农业自动化监控系统中的研究与应用0=硕士学位论文],

曲阜师范大学,曲阜师范大学,2009

[2]雷纯,何小阳,苏生辉./基于zigBee的多点温度采集系统设计与实现0,自动

化技术与应用,VOI.29,No.2,43一46

[3]吴孟侗,/智能家居系统中ZigBee节点的研究0=硕士学位论文l,哈尔滨工业

大学,哈尔滨工业大学,2008

[4]李文中,段朝玉./ZigBee2006无线网络与无线定位实战0,北京航空航天出版

社,2008

[5]颜艳华,刘军./zigBee及与其他无线系统的共存0,数字通信世界,2009年2

月,65一68

[6]周杨,/基于ZigBee的短距离通信技术研究0〔硕士学位论文〕,浙江工业大学,

浙江工业大学,2009