- 第十一届“电子创新大赛”

- 学生创意竞赛论文

项  目  编  号

院（系）名  称     电子信息工程学院

专  业  名  称       电子信息工程

作  者  姓  名         赵强仪

学          号        12021044

指  导  教  师         万育航

2014年 12 月

多功能路灯及其智能控制系统

12021044 赵强仪 参与者： 第二作者 学号：12021011姓名：霍亮宇 第三作者 学号：12021081姓名：张明旭

- 摘要：

现有路灯大多由内置定时器固定时间开关，亮度恒定，且功能单一为照明。为节约能源，方便维护，拓展其功能以构建“智慧城市”，本文综合运用Zigbee、光、声、红外综合传感、无线充电、物联网、激光投射等技术，构建了自动开关、调节亮度、无线组网、单点控制的“基于Zigbee和综合传感技术的智能路灯控制系统”。并以路灯为基体加入了“无线网络基站”、“无线充电站”、 “路侧停车场物联网管理系统”、 “激光投射路面、墙体广告”等功能。

- 关键词：

多功能路灯，智能控制，Zigbee，物联网，无线充电

- Abstract:

Most of the existing street lights are switched by built-in timers. The luminance of the light is constant, and the only function of the street lights is lighting. To save energy, easy to maintain and expand their capabilities to build “Smart Cities”, this thesis makes use of Zigbee, light-sensing, sound-sensing, infrared sensing, wireless charging, Internet of things and laser projection technology, to build an automatic switch, adjust brightness, wireless networking and a single point of control “Intelligent street lights control system based on Zigbee and synthetical sense technology”. And add "Wi-Fi base station", "wireless charging station", "roadside parking management system based on the Internet of things", "Laser projection road surface or wall advertising" and other functions into the street lights.

- Keywords：

Multifunctional street lights, intelligent control, Zigbee, Internet of things, wireless charging

目录

摘要：	ⅰ

关键词：	ⅰ

Abstract:	ⅰ

Keywords：	iv

第一章	引言	1

第二章	城市路灯应用现状	1

第三章	基于Zigbee和综合传感技术的智能路灯控制系统	2

3.1  Zigbee技术	2

3.2 智能综合传感技术	2

3.2.1 光传感应用	2

3.2.2 声传感应用	2

3.2.3 红外传感应用	3

3.3 基于Zigbee和综合传感技术的智能路灯控制系统	3

第四章	智能路灯的多功能设计	4

4.1 高密度无线网络基站	5

4.2 无线充电站	5

4.3路侧停车场物联网管理系统	5

4.4 激光投射路面、墙体广告	6

4.5 其余附加功能简述	7

第五章	尚存难点	8

第六章	发展前景及产品市场	9

第七章	结束语	9

参考文献	10

- 引言

人类尝试在城市街道上进行人工照明始于15世纪初的英国，近六百年间，路灯的光源已由烛光演变到LED或是钠光灯。但无论国内外，路灯的主要控制方式还是由内置定时器固定时间开关，亮度恒定，且功能单一为照明。此种方式不仅浪费能源，而且并没有充分利用路灯杆等部分的空间，建设成本回收周期长。本文便针对这些问题，设计了自动开关、调节亮度、无线组网、单点控制的“基于Zigbee和综合传感技术的智能路灯控制系统”并以路灯为基体加入了“无线网络基站”、“无线充电站”、 “路侧停车场物联网管理系统”、 “激光投射路面、墙体广告”等功能。论文首先简述了城市路灯应用现状，然后提出了“基于Zigbee和综合传感技术的智能路灯控制系统”，而后对路灯功能进行了多方面、宽领域的扩充，最后分析了尚存难点，发展前景与产品市场。

- 城市路灯应用现状

随着国内经济的快速稳定发展，城镇化建设步伐不断加快，城市照明道路照明的覆盖范围快速扩大，路灯数量快速增长。中国路灯现存量在2800万-3000万盏。近几年每年新增路灯数量为15%-20%，约300万-600万盏【1】。

但现在无论在国内、国外，城市市区路灯、高速公路路灯，它们的主要功能还是仅仅用来照明，而且主要控制方式还是由内置定时器固定时间开关。但是我们经常看到天已经很亮而路灯依然没有关闭，或是天已经很昏暗甚至是沙尘暴、暴风雨、阴天时路灯依然没有点亮。而且，大多数路灯的夜间工作亮度是恒定的，而我国的小城市在21点，大城市24点之后车流量就非常小了。这种原始的控制方式不仅浪费了大量能源，而且不能很好地满足车辆、行人在不同时段、不同天气状况下的实际光线需要。

另外，路灯建设、布线工程费用很高，而真正有用的部分只是照明灯具。路灯的高密度沿道路排布的优势特点并没有被充分利用。

- 基于Zigbee和综合传感技术的智能路灯控制系统

- 3.1  Zigbee技术

Zigbee是基于IEEE802.15.4标准的低功耗个域网协议。根据这个协议规定的技术是一种短距离、低功耗的无线通信技术。其特点是近距离、低复杂度、自组织、低功耗、高数据速率、低成本。主要适合用于自动控制和远程控制领域，可以嵌入各种设备【2】。

- 3.2 智能综合传感技术

智能路灯控制系统综合运用光传感、声传感、红外传感等多种传感技术。

- 3.2.1 光传感应用

光传感可以根据当前光照强度自动控制路灯开关，并进行自动亮度调节。即使是白天，当光照强度低于安全值时（如：严重雾霾、沙尘暴、暴风雨等极端天气状况），路灯也会自动开启并调节到适当亮度，以保证交通安全。

- 3.2.2 声传感应用

声传感可以监测周围声音，并进行声音识别。通过对声音信号的频谱特征分析、相似度值及信噪比计算，检测是否有车辆经过。所涉及的特征参数为汽车行驶声音信号频域内的频谱数据。利用三维声图对汽车行驶声音的能量分布进行统计分析，并用影响汽车行驶声音识别的主要干扰声音对其进行对比分析，如狂风声、近距离昆虫声等。该方法能够有效地排除干扰声音，并且准确、实时地识别是否有车辆经过。

汽车行驶声            狂风声	近距离昆虫声

图1   汽车行驶及主要干扰声音的三维声图【3】

- 3.2.3 红外传感应用

运用红外传感器可以检测到是否有车辆通过，并可以测量车速。并将车速信息传递给系统，以控制前方数个路灯的开关反应，调整一定距离内路灯的亮度。

而红外线应用速度测量领域时，最难克服的是受强太阳光等多种含有红外线的光源干扰。

红外线对射管的驱动分为电平型和脉冲型两种驱动方式。由红外线对射管阵列组成分离型光电传感器。该传感器的创新点在于能够抵抗外界的强光干扰。太阳光中含有对红外线接收管产生干扰的红外线，该光线能够将红外线接收二极管导通，使系统产生误判，甚至导致整个系统瘫痪。本传感器的优点在于能够设置多点采集，对射管阵列的间距和阵列数量可根据需求选取。【4】

- 3.3 基于Zigbee和综合传感技术的智能路灯控制系统

系统采用目前最先进的ZigBee技术，融合先进的物联网技术、计算机网络技术、嵌入式计算机系统软硬件技术、自动控制技术、综合传感技术与自动检测技术等构成的智能控制系统，针对城市路灯控制系统现状和节能及精确控制的实际需求，可以进行无线组网、单点控制。具备低功耗、远距离、无线灵活组网、抗干扰、灯具故障自检等优点，满足远程控制、实时监控、数据采集、自动或人工调光、灯具保护、动态节电等功能需求，预期实现遥控、遥测、摇监、遥视、遥信等功能。即可根据自然光照强度、车流量、车速等路况参数，自动调节路灯开关、光照强度和逐个连续开关速度等。而且实现单点控制，便于了解路灯运行状况以及它的维修和保养，使维修部门不必再费时费力地“巡街”查找故障路灯。本系统大大提高了路灯运行质量和效率，降低了维护成本，以能源节约，创造节约型社会。

图2  系统架构图

图3  系统效果图

- 智能路灯的多功能设计

目前路灯建设、布线工程费用很高，而真正有用的部分只是照明灯具。鉴于路灯的高密度沿道路排布的优势特点和灯杆内外部空间并没有被充分利用，提出“多功能智能路灯”的设想。

- 4.1 高密度无线网络基站

随着移动网络的飞速发展，市民对城市移动宽带热点覆盖的需求在不断提升。而在非商业区，无线网络热点密度极小，且建设、维护成本较高。城市市区或是高速公路上的路灯具有高密度沿道路排布的优势特点，且其拥有巨大的可利用内部空间。可以让市政管理者为网络服务提供商在互相连接的路灯杆内提供空间，以安装移动宽带基础设施。这样，便能有效提升热点密度，提升市民移动宽带体验。此外，这种设计还可以加快城市基础设施的投资回收周期，使安装和管理这些系统的前期成本更低，从而降低城市建设预算的压力。

- 4.2 无线充电站

无线充电，又称作感应充电、非接触式感应充电，是利用近场感应，也就是电感耦合，由供电设备（充电器）将能量传送至用电的装置，该装置使用接收到的能量对电池充电，并同时供其本身运作之用。由于充电器与用电装置之间以电感耦合传送能量，两者之间不用电线连接，因此充电器及用电的装置都可以做到无导电接点外露。

美国Witricity公司利用磁共振传输电量，传输距离已可达到几米远。【5】

可以利用路灯杆内部空间，安装无线充电基础设施。只要在传输距离内的支持无线充电的设备（如：手机、平板电脑、电动力汽车等）都可以在移动中持续获得电能。可以根据用户账户月用电量收取费用。

随着无线充电技术的发展，传输距离的延长，能量传输效率的提升，充电电流的提升，此项“路灯无线充电站”技术必将极大地造福人类！在未来，我们将再也不用为移动设备的续航担心，甚至电动汽车也不再需要固定充电站，甚至可能不需要安装电池，由路灯直接持续供电！

- 4.3路侧停车场物联网管理系统

随着城市车辆的增加，路侧的停车场和泊车位越来越多，随之而来的，停车场非法经营、停车位违法规划、机动车违章停车现象也日趋严重，导致道路交通状况恶化，加剧了交通拥堵。路侧停车资源实时监控和规划能力不足、路侧停车场管理手段落后、缺乏全方位的监管机制问题逐渐凸显，急需加强道路路侧停车场管理的规范化。

通过在道路两侧的路灯杆上部署无线车位探测器，对路侧停车位实时动态监控，能够对停车数据进行统计分析，通过远程网络和智能手机可以实时查看路侧停车场信息和停车位状态。系统具有较强的可扩展功能，项目后期还可以通过手机预定车位、实现车位高清视频监控（在路灯杆上架设高清摄像头）、并通过建设路侧停车场电子化收费结算平台，实现科学、规范的结算和收费。

系统主要由安装在路灯杆上的无线车位探测器、无线传感器网络中继、智能接入网关、系统软件组成。无线车位探测器定时将采集的车位状态信息通过无线方式发送，无线传感器网络中继接收车位探测器上传的数据，并将数据转发到网关，网关汇集数据信息并上传到数据中心，实现物联管理对象（车位）、物联感知设备终端采集管理，提供车位状态信息的采集与传输功能，实现车位状态无线远程监控。

图4  系统架构图

- 4.4 激光投射路面、墙体广告

目前，城市中夜间的广告大屏幕非常多，色彩斑斓的大屏幕虽然很是炫目，但是却造成了城市夜间的光污染现象非常严重。而且如果大屏幕亮度过高，甚至可能使司机、行人在夜晚看过大屏幕后短时间内“失明”，极大地影响了交通安全。另外，真彩大屏幕的建设成本非常高。

可以利用路灯的优势，架设小型路面、墙体激光投影仪，向路面、人行横道、墙体等平面上投射广告、宣传片等。如此，将减少城市夜间光污染，大大提升安全系数，并大幅度节约成本，而且投影面积可随意调节，效果更富冲击力！

图5  激光投射广告效果图

- 4.5 其余附加功能简述

- 区域PM2.5监测装置

近年来，空气污染愈发严重。其中PM2.5是人们关注的热点之一，而且对人的健康危害很严重。可以在路灯上架设PM2.5监测装置和数值显示装置，以提示周围的行人。

2）紧急呼救定位

当使用者通过手机等移动设备发出紧急呼救信号时，救援者可以通过周围路灯中的呼救信号接收装置（连接救援定位网络中心）进行快速、准确的定位，以便进行及时、准确的救助。

3）智能物联网交通疏导系统

路灯可以与城市交通系统控制中心相连，实时同步附近交通状况数据，并以直观的方式显示出来，提示驾驶员。也可根据各路口红绿灯情况，提示驾驶员减慢或加快车速，以实现尽可能多的连续绿灯通过。

图6  多功能智能路灯效果图

- 尚存难点

本文所述创意大多基于现有技术，所以实现整体相对较为容易。但一些技术

目前的水平还不甚理想，应用上也仍然存在一些难点。

- 智能路灯控制系统中，对光、声、红外的传感所受外界其余无关因素干扰较大，如不能较好地排除干扰因素，路灯控制系统可能达不到预期节能、智能目标，甚至可能陷入混乱。而排除干扰的方法上文也已经有阐述。

- 无线充电技术水平目前仍不够理想。传输距离、传输效率、充电电流与高速移动中多基站充电衔接问题仍有待提升。

- 由于多功能路灯涉及到市政、电力、交通、网络服务提供商、商业区管理部门、广告宣传部门、环境部门、紧急救助（如：110、119、120）等诸多部门、组织，整个网络系统建设过程中，需要各方良好的协调、沟通。

- 发展前景及产品市场

“智慧城市”必将是未来城市发展方向，而本文所述创意以路灯为基体，充分运用物联网、Zigbee、综合传感、无线通讯、无线充电等高新、热点技术从多方面体现了“智慧城市”的宗旨，为市民的出行、生活提供了极大方便。并且，本文所涉基础技术均已得到实际运用，所以创意可行性很高，整个产品系统的实现与应用也相对较易。在实际应用过程中，可以根据需要扩充、调整功能和系统。

本产品系统可以被广泛应用于各大、中、小城市市区中及高速公路上，智能控制系统部分还可以应用到城市景观灯照明中，产品市场非常广阔！

- 结束语

本文基于现有高新、热点科技，本着“智慧城市”的宗旨，从生活实用角度出发，对“路灯”这一原本平平常常，不被人关注的城市交通基础设施进行了控制系统改造与多功能设计，不仅节约了能源与人力，也为市民提供了极大方便。我相信，随着“智慧城市”概念的普及，世界各国共同努力，本文的创意产品必将得到广泛的应用，真正成为“智慧城市”的一部分，造福人类！

# 参考文献

【1】罗庆.城市路灯未来发展的思索.市场周刊 财经论坛，2003年08期

【2】吕鑫，王忠.ZigBee无线数据传输模块的设计与实现.安徽师范大学学报(自然科学版)，2010年04期

【3】王再欢,唐云建,韩 鹏.一种利用声音识别的森林盗伐检测方法.计算机工程与应用,2012年3月

【4】杜永苹.浅谈红外线传感器的应用.中国科技信息，2013年18期

【5】闫卓，陈海燕，杨庆新，张超.磁共振无线传能技术及其应用探讨.天津市电机工程学会2009年学术年会论文集，2009年9月